|  |  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Termékazonosító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kereskedelmi név/megnevezés: |  |  |  |  |  |  |  | BIOCID Légkondicionáló tisztító aeroszol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Azonosított felhasználás(ok): |  |  |  |  |  |  |  | Karbantartás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ellenjavallt felhasználás(ok): |  |  |  |  |  |  |  | Azonosítottól eltérő felhasználás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gyártó / Felhasználó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C +36-62-480640 +36-62-482791 automobil@axelero.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sürgősségi telefonszám: |  |  |  |  |  |  |  | 06-80-201-199 (zöld szám, ingyenesen, éjjel-nappal hívható) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  | 06-1-4761120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A termék meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Keverék. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aerosol 1, H222, H229 Aquatic Chronic 2, H411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A besorolás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram(ok): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GHS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GHS09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P261 Kerülje a permet belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denaturált szesz Kvaterner ammónium származék, benzil-C12-C14-alkildimetil, klorid Propán/bután |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A levegőnél nehezebb gőzök szétterjedhetnek a talaj felszínén és a levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védekezni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vontakozó kritériumoknak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Anyagok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tömegszázalék |  | Összetevő |  |  |  |  | CAS-szám |  |  |  |  |  |  | EK-szám |  |  | Indexszám |  | Regisztrációs szám |  | 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás |  |  |  |
|  | < 100 |  | Denaturált szesz |  |  |  |  | 64-17-5 |  |  |  |  |  |  | 200-578-6 |  |  | 603-002-00-5 |  | - |  | Flam. Liq. 2, H225 |  |  |  |
|  | > 0,62 |  | Empigen® BAC 50 (tartalmaz: 30-60% kvaterner ammónium származék, benzil-C12-14-alkildimetil, klorid (=benzalkónium-klorid) |  |  |  |  | keverék |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - 01-2119970550-39 |  | Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |  |  |  |
|  | Hajtógáz: |  | Propán / bután / izobután (1,3-butadién tartalom: < 0,1%) |  |  |  |  | 74-98-6 / 106-97-8 / 75-28-5 |  |  |  |  |  |  | 200-827-9 / 203-448-7 / 20-857-2 |  |  | 601-003-00-5 / 601-004-00-0 / 601-004-0-0 |  | - |  | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas |  |  |  |
|  | Egyéb összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  | Citromillat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A besorolás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belégzést követően: (permet) |  |  |  |  |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezést követően: (permet) |  |  |  |  |  |  |  |  | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemmel érintkezést követően: (permet) |  |  |  |  |  |  |  |  | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelést követően: (permet) |  |  |  |  |  |  |  |  | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az alkohol belélegzése, lenyelése esetén fejfájás, szédülés, aluszékonyság, bódult hatás, eszméletvesztés alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Nincs konkrét ellenszer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megfelelő oltóanyag: |  |  |  |  |  |  |  |  | Vízpermet, oltópor, szén-dioxid (CO2), alkoholálló hab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az alkalmatlan oltóanyag: |  |  |  |  |  |  |  |  | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes égéstermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2, klór. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  | Teljes tűzálló védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vészhelyzetre nem kiképzett személyek esetében: |  |  |  |  |  |  |  | A vészhelyzetre nem kiképzett személyeket távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vészhelyzetre kiképzett személyek esetében: |  |  |  |  |  |  |  | Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A terméket nem szabad a csatornába vagy a vizekbe engedni. Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatornahálózatba kerül robbanásveszély jöhet létre. Minden mélyebben fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak szikramentes eszközöket szabad használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól szellőztetett helyen használható! Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyedi tárolási követelmények: |  |  |  |  |  | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lásd az 1.2. szakaszt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határértékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Összetevő |  |  | CAS-szám |  |  |  |  |  |  | ÁK-érték (mg/m3)* |  |  |  |  |  | CK-érték (mg/m3)* |  |  |  | MK-érték (mg/m3)* |  |  | Egyéb érték |  |
|  | Etil-alkohol |  |  | 64-17-5 |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  | 7600 |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Bután |  |  | 106-97-8 |  |  |  |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  | 9400 |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | * 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DNEL-értékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszútávú belélegzés, munkavállalók, szisztematikus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszútávú bőrön át, munkavállalók, szisztematikus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 mg/kg bw/nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszútávú belélegzés, fogyasztók, szisztematikus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszútávú bőrön át, fogyasztók, szisztematikus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 mg/kg bw/nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszútávú orális, fogyasztók, szisztematikus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 mg/kg bw/nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNEC-értékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Friss víz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 mg/l Értékelési tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenger víz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00096 mg/l Értékelési tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNEC időszakos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00016 mg/l Értékelési tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Édesvízi üledék: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,27 mg/kg Egyensúlyi elosztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tengervízi üledék: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,09 mg/kg Egyensúlyi elosztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyvízkezelő üzem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 mg/l Értékelési tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 mg/kg Értékelési tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció elleni védekezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése: „A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A terméket jól szellőztethető helyiségben szikramentes eszközökkel szabad használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) szem-/arcvédelem: |  |  |  |  |  | Védőszemüveg/arcvédő viselése szükséges, ha a keverék szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) bőrvédelem: |  |  |  |  |  | Oldószerálló védőkesztyű. Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) a légutak védelme: |  |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) hőveszély: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb óvintézkedések: |  |  |  |  |  | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) külső jellemzők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  | Aeroszol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szín: |  |  |  |  |  |  |  | Színtelen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) szag: |  |  |  |  |  |  |  | Citrom illatú. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) szagküszöbérték: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) pH: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) olvadáspont/fagyáspont: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz: 78-80oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz: 12-26oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) párolgási sebesség: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz gyulladási hőmérséklete: 425oC Denaturált szesz robbanási határértékei: alsó: 3,5 tf%, felső: 15,0 tf% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k) gőznyomás: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l) gőzsűrűség: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m) relatív sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz sűrűsége: 0,79-0,82 g/cm3 (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n) oldékonyság (oldékonyságok): |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz: Vízzel jól oldható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p) öngyulladási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q) bomlási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r) viszkozitás: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s) robbanásveszélyesség: |  |  |  |  |  |  |  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t) oxidáló tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságairól további adat nem áll rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem ismertek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erős oxidálószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2, klór. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) akut toxicitás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. A száj, a nyelőcső és a gyomor nyálkahártya-irritációja alakulhat ki hányással és hasmenéssel. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, vegyi tüdőgyulladás léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denaturált szesz: LC50: > 8000 mg/l, 4 óra (belélegezve, patkányon) (vízmentes anyag) LD50: > 6200 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) LD50: > 20000 mg/kg (bőrre kerülve, nyúlon) Belélegezve enyhe nyálkahártya-irritáció. Szemmel érintkezve enyhe irritáció. Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empigen® BAC 50: LD50: 3412,5 mg/kg (nyúlon (nőstény), bőrön át) LD50: 800-1420 mg/kg (patkányon, bőrön át) LD50: 397,5 mg/kg (patkányon (hím és nőstény), szájon keresztül) Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a torokban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék): Propán: > 80000 ppm, 4 óra 15 perc (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat) n-Bután: 277000 ppm, 4 óra (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat) Izobután: 277000 ppm, 4 óra (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) bőrkorrózió/bőrirritáció: |  |  |  |  |  |  |  |  | Irritáló, zsírtalanító hatású lehet, bőrgyulladás alakulhat ki. Empigen® BAC 50: Bőrre kerülve maró. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: |  |  |  |  |  |  |  |  | Irritáló hatású lehet, fájdalmas, égető érzést okozhat. Empigen® BAC 50: Égési sérülést okoz. Súlyos szemkárosodást okozhat. PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék): Enyhe irritáció. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Empigen® BAC 50: Túlérzékenységet okozó hatás nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) csírasejt-mutagenitás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) rákkeltő hatás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) reprodukciós toxicitás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empigen® BAC 50: NOAEL: 30 mg/kg (nyúlon) OECD 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) aspirációs veszély: |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, vegyi tüdőgyulladás léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empigen® BAC 50: Lehetséges krónikus hatások: NOAEL: 47,5 mg/kg/nap (OECD 409) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk: |  |  |  |  |  |  |  |  | Belégzés, bőrrel érintkezés, szemmel érintkezés. Lenyelés nem valószínű. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50: LC50: 0,515 mg/l (hal) 96 óra statikus, EPA OPPTS EC50: 7,75 mg/kg (baktérium) 3 óra szemi-statikus, OECD 209 EC50: 0,016 mg/l (Daphnia) 48 óra statikus, EU EC C.2 ErC50: 0,03 mg/l (alga) 96 óra statikus, OECD 201 EC10: 0,009 mg/l (alga) 72 óra statikus, krónikus, OECD 201 EC10: 4 mg/l (baktérium) 30 perc, OECD 209 NOEC: 0,025 mg/l (Daphnia) 21 nap szemi-statikus, OECD 211 NOEC: 0,0322 mg/l (hal) 28 nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denaturált szesz: Azonnal lebontható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50: OECD 301B: 28 nap: 60-95,5% OECD 301D: 28 nap: 63%, 70 nap: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50: LogPow: 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék): propán: ≤ 2,8 (irodalmi adat) bután: ≤ 2,8 (irodalmi adat) izobután: : ≤ 2,8 (irodalmi adat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denaturált szesz: Nagy koncentrációban vízi szervezetekre károsító hatású. LC50: 8140 mg/l, 48 óra (halak, L. idus) (vízmentes anyag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empigen® BAC 50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az anyag/keverék ártalmatlanítása: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szennyezett csomagolás ártalmatlanítása: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékazonosító kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) Ennek a terméknek a megfelelő hulladék azonosító főcsoportba, alcsoportba és az egyes hulladéktípusokba való besorolása az anyag felhasználásától függ. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel, figyelembe véve az idevonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | közúti szállítás (ADR) |  |  |  | vasúti szállítás (RID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1950 |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | közúti szállítás (ADR) |  |  |  | vasúti szállítás (RID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aeroszolok, gyúlékony |  |  |  | Aeroszolok, gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | közúti szállítás (ADR) |  |  |  |  |  |  |  |  | vasúti szállítás (RID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztály: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  | 5F |  |  |  |  |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alagútkorlátozási kód: |  |  |  | (B1D) |  |  |  |  |  |  |  |  | (B1D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szállítási kategória: |  |  |  | LQ2 |  |  |  |  |  |  |  |  | LQ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4. Csomagolási csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5. Környezeti veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, keverékek: |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Módosítások a biztonsági adatlap előző változatához képest: |  |  |  |  |  |  |  |  | A biztonsági adatlap 2., 15., 16. szakasza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rövidítések és betűszók: |  |  |  |  |  |  |  |  | ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet 1272/2008/EK rendelet CAS-szám: Chemical Abstracts Service szám CMR: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNEL: Derived no effect level; a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje EK-szám: EINECS és ELINCS szám EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EU: Európai Unió GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kow: oktanol-víz megoszlási együttható LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50%-ánál LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepesen letális dózis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OEL: Munkahelyi expozíciós határérték PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNEC(s): Predicted no effect concentration; az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet SCBA: Zártrendszerű légzőkészülék STOT RE: Célszervi toxicitás, Ismételt expozíció STOT SE: Célszervi toxicitás, Egyszeri expozíció vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó figyelmeztető mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H302 Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aerosol 1: Aeroszolok 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadék 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acute Tox. 4: Akut toxicitás 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skin Corr. 1B: Bőrmarás 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aquatic Acute 1: Akut vízi toxicitási veszély 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aquatic Chronic 1, 2: Hosszú távú vízi toxicitási veszély 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendeletek alapján vegyi termékhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |